_______________________________dnia

RIG 12R.2013.271

FORMULARZ  OFERTY

na „Zakup przyczepy gastronomicznej”- poniżej 14000 euro

I. Nazwa i adres WYKONAWCY

____________________________________

____________________________________

____________________________________

NIP:____________________ REGON; ___________________

adres Wykonawcy: __________________________________

___________________________________________________________________________

II. Opis przedmiotu zamówienia :

a)wspólny Słownik Zamówień:

kod CPV 34223000-6

b)cechy przyczepy;

1.fabrycznie nowa,

1.1 parametry techniczne

- przyczepa  gastronomiczna   o   wymiarach  400x230x215

- rama nośna   tzw. Kratownica

- dwie  osie ,  hamulec  najazdowy,   kółko  podporowe ,

- instalacja   elektryczna   na  zewnątrz  12  V-  wewnątrz   230  V   oparta   na  trzech  fazach,  ilość   gniazd  elektrycznych   5-6  szt -  gniazdo  podwójne,  licznik  trzyfazowy,   zabezpieczenia   3  szt     po  jednym   na każdą  fazę.

- zlewozmywak  dwukomorowy z  kranem ,  podgrzewacz  wody  220 v, pompa   wodna ,  zasyfonowanie  i  odprowadzenie   zużytej wody,

- zbiorniki  na  czystą i  brudną   wodę- otwory technologiczne  w  podłodze  wewnątrz  szafki   potrzebne   do odprowadzenia   zużytej  wody   na  zewnątrz  oraz   wprowadzenia   wody  z zewnątrz.

- Pełne  umeblowanie   tj  zabudowanie   w  kształcie   litery  U   w
tym szafa  ubraniowa   szafka  pod  zlew,  dodatkowa  półka  nad   klapą  oraz  szafki.

- klapa  zamykana o wym ok. 240X 120  unoszona na teleskopach

- drzwi wejściowe  ok 80x200 cm zamykana   na zamki.

2. Wyposażenie

- jak dla opisu z pkt.1.1 oraz

- Bemar nastawny, wodny, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się. Zawiera pojemnik GN 1/1 150 mm.  Moc max. 1,2kW, zasilanie 230V, wymiar: 570x340x242 +/- 2cm .

- Kuchnia indukcyjna profesjonalna, bezpieczny system grzewczy, płaska i gładka powierzchnia, krótki czas doprowadzenia potrawy do wrzenia, trzony indukcyjne włączają się w momencie postawienia naczynia i wyłączają w chwili zdjęcia naczynia, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia robocza 274x274 mm. Moc max 3,5kW, zasilanie 230V, wymiar: 325x415x100 +/- 2cm .

- Kuchnia mikrofalowa 900W z funkcją grill 1000W. Sterowanie manualne, komora oraz obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, 4 poziomy funkcji mikrofali, 3-poziomy funkcji COMBI (mikrofala + grill ), funkcja grill, funkcja rozmrażania, obrotowy talerz, pojemność komory 25 litrów, wymiary wewnętrzne: 483x420x281, w wyposażeniu ruszt. Moc max 0,9kW, zasilanie 230V wymiary: 483x420x281 +/- 2cm .

- Witryna chłodnicza ekspozycyjna, pojemność 78 litrów. W wyposażeniu oświetlenie, przeszklona z 4-stron, wymuszony obieg powietrza, 3-regulowane półki w komplecie, pojemnik na skropliny. Moc max 0,16kW, zasilanie 230V, wymiary ok 428x386x960 +/- 2cm.

- termin wykonania zamówienia:

25 października 2013 r. – data podpisania umowy jest równoznaczna z datą przekazania pojazdu samochodowego, przez datę wykonania umowy jest dostawa na miejsce wskazane przez zamawiającego

d) okres  gwarancji:_________________________________________________________

e) warunki płatności: ________________________________________________________

f)VIN pojazdu_______________________________________________________________

g) _________________________________________________________________________

lit g)– inne informacje wykonawcy

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 4 października 2013 godz. 11:00 w formie:

pisemnej (osobiście, listownie*) na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów ,

otwartej/zamkniętej*

faxem na numer:___________________________________________________________

w wersji elektronicznej na e-mail: poczta@adamow.gmina.pl

* - niepotrzebne skreślić

Oferty składać należy osobiście w zamkniętym opakowaniu z podaniem

,, Zakup przyczepy gastronomicznej

- nie otwierać przed 4 października 2013 do godziny 11:00

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:  __________________________________________________________

ADRES:____________________________________________________________

NIP: _______________________________________________________________

NR RACHUNKU BANKOWEGO:____________________________________________

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto ______________________	zł *

słownie brutto: (_________________________________________________________________________)

*.Łączna  cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia .

1.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1 __________________________________________________

2 __________________________________________________

3 __________________________________________________

(…) ________________________________________________

Miejscowość dnia :  ______________________

__________________________

podpis osoby uprawnionej

__________________________

(pieczęć wykonawcy)