Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-04 0506-05 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny | m |  |  |
|  |  | 22.6*2 | m | 45.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.200 |
| 2 | KNR 4-04 0506-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie | m2 |  |  |
|  |  | 22.6*9.3*2 | m2 | 420.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 420.360 |
| 3 | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu | m2 |  |  |
|  |  | 420.36 | m2 | 420.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 420.360 |
| 4 | KNR 4-04 0403-04 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste | m2 |  |  |
|  |  | 420.36 | m2 | 420.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 420.360 |
| 5 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2ˇm2, drzwi | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 6 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2ˇm2 | m2 |  |  |
|  |  | 2.9*2.6 | m2 | 7.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.540 |
| 7 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru istniejących okien, okna należy zdemontować ostrożnie, bez uszkodzeń, są do ponownego wbudowania, współcz. R=2 | m2 |  |  |
|  |  | 2.0*1.6*8 | m2 | 25.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.600 |
| 8 | KNR 4-01 0354-06 | Wykucie z muru istniejących okien, okna należy zdemontować ostrożnie, bez uszkodzeń, są do ponownego wbudowania, współcz. R=2 | szt |  |  |
|  |  | 0.9*0.9*3 | szt | 2.430 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.430 |
| 9 |  | Demontaż instalacji elektrycznych i sanitarnych | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR 4-04 0106-03 | Rozebranie stropów płaskich, strop Kleina | m2 |  |  |
|  |  | 16.0*4.55 | m2 | 72.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.800 |
| 11 | KNR 4-04 0406-04 | Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych, zabudowa sufitu | m2 |  |  |
|  |  | (4.8+12.15)*16.0+4.3*16.0 | m2 | 340.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 340.000 |
| 12 | KNR 4-04 0405-02 | Rozebranie drewnianych podłóg | m2 |  |  |
|  |  | 4.8*16.0+12.15*16.0+3.85*4.3+8.7*4.3+3.2*2.0+2.05*2.95 | m2 | 337.613 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 337.613 |
| 13 | KNR 4-04 0405-04 | Rozebranie legarów | m |  |  |
|  |  | 420 | m | 420.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 420.000 |
| 14 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 337.613*0.15 | m3 | 50.642 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.642 |
| 15 | KNR 4-04 0402-03 | Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej, schody (biegi), odcinki biegu do 8 stopni, schody na scenę | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNR 4-04 0102-02 | Rozebranie murów powyżej terenu, na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany powyżej poziomu 0,00 | m3 |  |  |
|  | zewn. | (16.5*3.42+16.5*3.38*0.5-2.0*1.6*3)*0.25 | m3 | 18.679 |  |
|  |  | (16.5*3.42+16.5*3.38*0.5-0.9*0.9*3)*0.25 | m3 | 20.471 |  |
|  |  | ((22.0-0.25*2)*3.42-2.0*1.6*3)*0.25 | m3 | 15.983 |  |
|  |  | ((22.0-0.25*2)*3.42-2.0*1.6*2-0.9*2.0-2.9*2.6)*0.25 | m3 | 14.448 |  |
|  | wewn. | (16.0*3.5-0.9*2.0*2)*0.25 | m3 | 13.100 |  |
|  |  | (4.3*3.5-0.9*2.0)*0.25 | m3 | 3.313 |  |
|  |  | (2.05*3.5-0.9*2.0)*0.25 | m3 | 1.344 |  |
|  |  | 3.2*3.5*0.25 | m3 | 2.800 |  |
|  |  | 16.0*(1.58+1.47)*0.25 | m3 | 12.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.336 |
| 17 | KNR 4-04 0104-06 | Rozebranie murów powyżej terenu, na zaprawie cementowej, ściany fundamentowe powyżej terenu do poziomu 0,00 | m3 |  |  |
|  | zewn. | 16.5*(1.12+1.5)/2*0.25 | m3 | 5.404 |  |
|  |  | 16.5*(1.36+0.7)/2*0.25 | m3 | 4.249 |  |
|  |  | (22.0-0.25*2)*1.5*0.25 | m3 | 8.063 |  |
|  |  | (22.0-0.25*2)*0.7*0.25 | m3 | 3.763 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.478 |
| 18 | KNR 4-04 0101-07 | Rozebranie murów poniżej terenu, mury z bloczków, na zaprawie cementowej, ściany fundamentowe poniżej terenu (do poz. ław fundamentowych) | m3 |  |  |
|  | zewn. | 16.5*0.89*0.25 | m3 | 3.671 |  |
|  |  | 16.5*1.17*0.25 | m3 | 4.826 |  |
|  |  | (22.0-0.25*2)*0.7*0.25 | m3 | 3.763 |  |
|  |  | (22.0-0.25*2)*1.5*0.25 | m3 | 8.063 |  |
|  | wewn. | 16.0*2.2*0.25 | m3 | 8.800 |  |
|  |  | 4.3*1.2*0.25 | m3 | 1.290 |  |
|  |  | 2.05*1.2*0.25 | m3 | 0.615 |  |
|  |  | 3.2*1.2*0.25 | m3 | 0.960 |  |
|  |  | 16.0*1.2*0.25 | m3 | 4.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.788 |
| 19 | KNR 4-04 0302-01 | Rozebranie betonowych ław fundamentowych | m3 |  |  |
|  | zewn. | 16.5*0.5*0.3*2 | m3 | 4.950 |  |
|  |  | 22.0*0.5*0.3*2 | m3 | 6.600 |  |
|  | wewn. | 16.0*0.5*0.3*2 | m3 | 4.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.350 |
| 20 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów | m3 |  |  |
|  |  | 0.64*0.38*7.0 | m3 | 1.702 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.702 |
| 21 | KNR 4-04 0305-03 | Analogia - Rozebranie schodów i spoczników żelbetowych wraz ze słupami i belkami wsporczymi | m3 |  |  |
|  |  | (2.2*3.41+2.2*2.74)*0.2 | m3 | 2.706 |  |
|  |  | 0.4*0.4*1.5*5+0.4*2.2*1.5 | m3 | 2.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.226 |
| 22 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | 72.8*0.2+50.642+102.336+21.748+36.788+16.350+5.226+1.702 | m3 | 249.352 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249.352 |
| 23 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 8 km | m3 |  |  |
|  |  | 249.352 | m3 | 249.352 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249.352 |
| 24 | KNR 4-04 1107-01 1107-04 | Transport odpadow samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 8 km | t |  |  |
|  |  | 0.012*420.35*0.5 | t | 2.522 |  |
|  |  | 0.022*420.36*0.5 | t | 4.624 |  |
|  |  | 340*0.01*0.5 | t | 1.700 |  |
|  |  | 337.613*0.032*0.5 | t | 5.402 |  |
|  |  | 420*0.12*0.1*0.5 | t | 2.520 |  |
|  |  | 5*0.03 | t | 0.150 |  |
|  |  | 0.1 | t | 0.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.018 |
| 25 | KNR 2-01 0230-0201 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10ˇm, grunt kategorii IV, spycharka 55ˇkW (75ˇKM), wyrównanie terenu rozbiórki | m3 |  |  |
|  |  | 22*16.5*1.0 | m3 | 363.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 363.000 |
| 26 | KNR 2-01 0206-02 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km | m3 |  |  |
|  |  | 236 | m3 | 236.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 236.000 |
| 27 | kalk. własna | Kruszenie gruzu kruszarką | m3 |  |  |
|  |  | 249.35 | m3 | 249.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249.350 |