RIG 7011 4 2013

Adamów, 2013-09-18

OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, PN ,,Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Jacnia”, oraz opartego na zapisach

REGULAMIN REGULAMINOYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO( Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Adamów  Nr 16 z dnia 25 stycznia 2011 r.)

W związku z planowaną realizacją Gmina Adamów prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

- Przedmiotem niniejszego zapytania jest Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Jacnia

- Przedmiotem zamówienia jest;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachu budynku Świetlicy wiejskiej w Jacni. W zakres tego opracowania wchodzi rozbiórka istniejącego pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej oraz wymiana rynien i częściowo rur spustowych. Przebudowa istniejących kominów murowanych z cegły ceramicznej na

kominy murowane z cegły klinkierowej. Wykonanie nowego pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej poliestrem dachówko-podobnej. Pełna dokumentację projektowo-techniczna ,można uzyskać w siedzibie zamawiającego lub na wniosek drogą elektroniczną.

ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU

1. Wymiana pokrycia dachowego (z wymianą orynnowania)

Wymianę istniejącego pokrycia dachu z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej na pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej poliestrem. Przed wykonaniem pokrycia dachu, istniejące pokrycie dachu z blachy stalowej płaskiej należy zdemontować. Zdemontować należy również papę asfaltową pod pokryciem z blachy. Istniejący dach konstrukcji drewnianej z dźwigarów drewnianych na murłatach i słupkach drewnianych w stanie technicznym dobrym pozostawia się bez zmian. Uzupełnienia elementów konstrukcyjnych dachu tj. końcówki dźwigarów założono orientacyjnie w ilości wynikającej z uszkodzeń przy demontażu istniejącego pokrycia oraz miejsc niewidocznych dachu. Po demontażu istniejącego pokrycia dachu całość istniejącej konstrukcji drewnianej dachu należy zaimpregnować od korozji biologicznej i ogniochronnie do granic niepalności preparatem Fobos M-2L w ilości 0,2dcm3 na każdy m2 impregnowanej powierzchni drewna. Projektuje się wymianę pokrycia z blachy stalowej płaskiej na dach kryty blachą. Dach  kryty blachą powlekaną dachówkową Ruukki Polska typ Maxi Nova o powłoce poliester w kolorze ciemnoczerwonym RR28, Rynny i rury spustowe w kolorze ciemnobrązowym. Kalenice i naroża dachu wyposażyć w gąsiory do blach dachówkowych. Kontrłaty do mocowania foli dachowej o wymiarach 25x50mm. Łaty pod pokrycie z blachy o wymiarach 38x50mm w rozstawie max 25cm. Pod blachę ułożyć folię dachową wiatro izolacyjną DRAGOFOL.W połaci dachowej osadzić okno dachowe wyłazowe na dach o wymiarach 80x100cm w ilości 1sztuk. Dach budynku wyposażyć w bariery przeciwśniegowe z blachy stalowej powlekanej na całym obwodzie dachu. Dokonać wymiany deski czołowej na obwodzie budynku. Istniejące rynny i częściowo rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej należy rozebrać. Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu tj. pas nad i pod rynnowy, obróbki kominów itd. z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej (w kolorze pokrycia dachu) grubości min 0,55mm.Wykonać nowe orynnowanie budynku tj. rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej grubości 0,55mm. Rynny średnicy ∅ 150mm, rury spustowe średnicy ∅ 125mm.

2 Remont kominów

Istniejący stan techniczny kominów wentylacji grawitacyjnej ponad dachem budynku jest zły. W związku z powyższym projektuje się ich przebudowę. Istniejące kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej w części (na wysokość około 180cm) należy rozebrać przed wykonaniem nowego pokrycia dachu. Projektuje się kominy murowane z cegły klinkierowej licowej pełnej o wymiarach 25x12x6,5cm KL 35. Kominy murowane na zaprawie grafitowej M10 do cegieł klinkierowych BOLIX KL. Nakrywy kominów betonowe grubości 7cm z betonu C16/20 zbrojone krzyżowo stalą gładką Ø6mm o oczkach 10x10cm. Nakrywy kominów okuć blachą stalową płaską ocynkowaną i powlekaną grubości 0,55mm w kolorze pokrycia dachu. Pod okucie wykonać izolację z papy asfaltowej. Odbudowywane przewody wentylacyjne, podłączać zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi. Przy podłączaniu bezwzględnie należy przestrzegać zasady, że każdy przewód wentylacyjny, na całej długości może być podłączony tylko dla jednego pomieszczenia. Zaleca się w trakcie przebudowy kominów w przypadku ich niedrożności – udrożnić. Przebudowę kominów prowadzić pod nadzorem firmy kominiarskiej. Po wykonaniu kominów dokonać przeglądów poprawności wykonania, zgodności z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi oraz poprawności działania przewodów wentylacyjnych, potwierdzonych protokołami kontroli uprawnionej firmy kominiarskiej.

- Wspólny Słownik Zamówień: CPV – 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych, 45231920-9 Naprawa dachu, 45261410-1 Kładzenie rynien

  - Termin wykonania zamówienia: 8 listopad 2013 r.

  - Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Wszystkie niezbędne dokumenty do sporządzenia oferty (kosztorysy) oraz dokumentacje techniczną uzyskać można w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na prośbę wykonawcy.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą (najniższą) ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Cena brutto – 100%

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2013-09-27 do godz.  10:00. składania ofert,  w siedzibie zamawiającego Gmina Adamów: Adamów 11b, 22-442 Adamów, Pokój nr 4 – Sekretariat

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą na adres:

Gmina Adamów: Adamów 11b, 22-442 Adamów, z dopiskiem na kopercie:

Oferta na ,, Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Jacnia”,

nie otwierać przed godziną 10:00.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

Spr. Formale Piotr Brach ;+48-84-61987715; p.brach@adamow.gmina.pl

Spr. Techniczne Stanisław Hejzner +418-84-6187715; s.hejzner@adamow.gmina.pl

Fax +48-846186119

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy/oferty

- Oświadczenie o spełnieniu warunków

- kosztorys -przedmiar

- projekt umowy