RIG 271.2.2013

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

1. Nazwa zadania

Remont drogi gminnej w m. Adamów-Potoczek Nr 010844L

2. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 010844L Adamów – Potoczek gm. Adamów powiat Zamość na odcinku o długości 1,503km. Przedmiotowa droga jest drogą dojazdową do gospodarstw.

Przedmiot objęty niniejszym zamówieniem, tj. remont drogi gminnej obejmuje remont dla długości drogi 1302,7 mb. Zamawiający wykorzystał posiadaną dokumentację projektową i samodzielnie wykonał nawierzchnię drogi, zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową o długości wykonanej drogi 200,00 mb.

Ze względu na to, że przedmiotowa droga nie posiada wymaganej nośności ani parametrów technicznych celem remontu jest dostosowanie drogi do natężenia ruchu z uwzględnieniem, że przedmiotowa droga jest drogą dojazdową do domów. Wzmocnienie nośności i utwardzenie polega na wykonaniu profilowania średniej gr. 4,5 cm, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4cm i warstwie z tłucznia kamiennego gr. 12cm ograniczonych z dwóch stron krawężnikiem drogowym zatopionym o wymiarach 12 x 25 na ławie betonowej z oporem z B-15, wykonaniu poboczy gruntowych poza krawężnikiem.

Na całej długości drogi ze względu na zmienną szerokość drogi projektuje się jej regulację konstrukcja na tej części: warstwy z piasku gr. 15cm, warstwy stabilizacji gruntu cementem 15cm, podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm, podsypka cementowo – piaskowa gr.4cm oraz nawierzchnia z kostki 8cm.

Na odcinku w km 1+170,00 – 1+510,00 należy wykonać pełną konstrukcje tzn. nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, podbudowę z kruszywa kamiennego gr. 12cm, warstwę gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm i warstwę odsączającą Ze względu na to, że przedmiotowa droga nie posiada wymaganej nośności ani parametrów technicznych celem remontu jest dostosowanie drogi do natężenia ruchu z uwzględnieniem, że przedmiotowa droga jest drogą dojazdową do domów. Wzmocnienie nośności i utwardzenie polega na wykonaniu profilowania średniej gr. 4,5 cm, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4cm i warstwie z tłucznia kamiennego gr. 12cm ograniczonych z dwóch stron krawężnikiem drogowym zatopionym, o wymiarach 12 x 25 na ławie betonowej z oporem z B-15, wykonaniu poboczy gruntowych poza krawężnikiem .

Na całej długości drogi ze względu na zmienną szerokość drogi projektuje się jej regulację konstrukcja na tej części: warstwy z piasku gr. 15cm, warstwy stabilizacji gruntu cementem 15cm, podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm, podsypka cementowo – piaskowa gr.4cm oraz nawierzchnia z kostki 8cm.

Na odcinku w km 1+170,00 – 1+510,00 należy wykonać pełną konstrukcje tzn. nawierzchnię

z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, podbudowę z kruszywa kamiennego gr.12cm, warstwę gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm i warstwę odsączającą

Wszystkie prace związane z remontem drogi objętej niniejszym postępowaniem należy bezwzględnie wykonywać w oparciu o posiadana dokumentację projektowo-techniczna oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia i przepisów prawa mającyh bezpośredni wpływ na realizację przedsięwzięcia.

3. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących te normy, szczególne wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia  oraz inne dane, parametry i informacje istotne dla przedmiotu zamówienia

Cechy techniczne, normy, wymagania techniczne i jakościowe – zawarte są w dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania inwestycyjnego objętego niniejsza procedurą przetargową. Wszystkie dokumenty w który zawarte są dane związane z cechami technicznymi, normami oraz  wymaganiami technicznymi i jakościowymi, zostaną udostępnione jako załączniki do SIWZ w postępowaniu przetargowym oznaczonym RIG 271.2.2013.

4. Ilość i rodzaj

Opracowanie obejmuje drogę gminną Adamów –Potoczek Nr 010844L km 0+007,30 – 1+510,00

Podstawowymi parametrami technicznymi są:

- Kategoria drogi -  gminna

- Klasa drogi – dojazdowa

- Kategoria ruchu – KR1

- prędkość projektowa - 30km/h

- szerokość pasa drogowego – ok. 6,0 -7,0 m

- szerokość korony – 5,5 m

- szerokość jezdni – 4,5 m

- spadek poprzeczny 2% jednostronny

- obustronne pobocza szer. 0,50 m ziemne

- 6 % spadkiem na odcinku prostym

5. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

6. Warunki wymagane dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jakie winien spełnić wykonawca:

W tym zakresie zamawiający stawia warunki opisane w:

- SIWZ dla postepowania RIG 271.2.2013

- ST – Specyfikacja Techniczna

- Dokumentacja Projektowo-Techniczna

- Załączniki do SIWZ

7. Wskazania w zakresie preferencji (opakowań, dopuszczeń, atestów, zezwoleń itp.)

Cała dokumentacja związana z realizacją przedsięwzięcia dla niniejszego postepowania przetargowego opisuje w dokumentacji tworzącej i opisującej proces remontu drogi, zawiera i wskazuje preferencje i innych wykładni prawa wykorzystanych przy realizacji zadania inwestycyjnego.

8. Zakres przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji zakres uwzględniający prawo opcji -  w niniejszym postępowaniu nie występuje prawo opcji

9. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi:

netto: 790 854,49 zł

wartość szacunkowa euro: 196749,55

Kurs złotego w stosunku do euro wynosi: 4,0196 Dz. U. Nr 282, poz. 1650

10. Podstawa ustalenia wartość przedmiotu zamówienia

Podstawa ustalenia wartości zamówienia;

- Art.35 UPzp

- Kosztorys inwestorski (odjęte 200 mb 0+600 – 0+800)

_________________________________

Miejscowość, 2013-04-02

imię i nazwisko osoby ustalającej wartość szacunkową