SBR PROJECT Dawid Blicharz ul. Janowska 36/1, 23-400 Biłgoraj

Tel.: 662 157 478

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

| NAZWA INWESTYCJI | Budowa drogi gminnej w m. Adamów na odcinku od km 0+005,25 do km 0+197 |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | 22-442 Adamów |
| INWESTOR | Gmina Adamów |
| ADRES INWESTORA | Adamów I lb, 22-442 Adamów |
| DATA OPRACOWANIA | 2020-05-11 |

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45100000-8 | Roboty przygootowawcze |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 197.30 |  | 197.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 197.300 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 197.30*7 | m2 | 1381.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1381.100 |
| 2 | 45111200-0 | Robo ziemne |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-01 0206-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km 1381.10*0.58 | m3 m3 | 801.038 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 801.038 |
| 4 d.2 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II wraz z pozyskaniem i dowozem piasku 200.07 | m3 m3 | 200.070 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.070 |
| 3 | 45233120-6 | Podbudowa |  |  |  |
| 5 d.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 959.89+27.04+115.98 |  | 1102.910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1102.910 |
| 6 d.3 | KNR 2-31 0111-03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (mieszanka z wytwórni) 959.89+27.04+115.98 | m2 | 1102.910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1102.910 |
| 7 d.3 | KNR 2-31 01 14-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 31 ,5/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 959.89+27.04 |  | 986.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 986.930 |
| 8 d.3 | KNR 2-31 01 14-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31 ,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 959.89+27.04 |  | 986.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 986.930 |
| 4 | 45233120-6 | Krawężniki |  |  |  |
| 9 d.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton CI 0/12) 463*0.053 | m3 m3 | 24.539 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.539 |
| 10 d.4 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5MPa 463.94 |  | 463.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 463.940 |
| 5 | 45233220-7 | Nawierzchnie |  |  |  |
| 11 d.5 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa 959.89+27.04 | m2 | 986.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 986.930 |
| 12 d.5 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa (przełożenie istniejącego zjazdu z betonowej kostki brukowej) 42.62 |  | 42.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.620 |
| 6 | 45233120-6 | Pobocza |  |  |  |
| 13 d.6 | KNR 2-31 01 14-07 0114-08 | Pobocza z kruszywa łamanego 4/31 ,5mm - o grubości po zagęszczeniu 10 cm 216.15 |  | 216.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 216.150 |
| 7 | 45233120-6 | Roboty wy kończeniowe |  |  |  |
| 14 d.7 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 197.30*0.5 |  | 98.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 98.650 |
| 15 d.7 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 197.30*0.5 | m2 | 98.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 98.650 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45233290-8 | Oznakowanie |  |  |  |  |
| 16 d.8 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2 |  | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 17 d.8 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 2 |  | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 18 d.8 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 1 |  | szt. szt. | 1 .000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 9 | 71250000-5 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza |  |  |  |  |
| 19 d.9 | kalk. własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1 |  | kpl. | 1 .000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |